ОКП 42 1821

Индикаторы засоренности воздухоочистителей

ИЗВ-500, ИЗВ-600, ИЗВ-700

ПАСПОРТ

2В0.283.687 ПС

1 Основные сведения об изделии

1.1 Индикаторы засоренности воздухоочистителей ИЗВ-500, ИЗВ-600, ИЗВ-700 (в дальнейшем – индикаторы) предназначены для контроля засоренности воздухоочистителей двигателей тракторов и сельскохозяйственных машин.

2 Основные технические данные

2.1 Величина измеряемого  разрежения,  при  которой  отрабатывается сигнал:

ИЗВ-500 – 5 кПа  0,25 кПа;

ИЗВ-600 – 6 кПа  0,3 кПа;

ИЗВ-700 – 7 кПа  0,35 кПа.

2.2 Рабочее положение – вертикальное, с допустимыми отклонениями на угол до 30 °.

2.3 Индикаторы должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 80 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °С.

2.4 Индикаторы устойчивы к воздействию:

– вибрации с ускорением до 5g при частоте до 90 Гц и амплитуде не более 1 мм;

– ударных нагрузок с ускорением до 10 g.

2.5 Масса индикаторов не более 0,1 кг.

2.6 Габаритные и присоединительные размеры индикаторов приведены в приложении А.

## 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

| ## Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2В0.283.687 | Индикатор ИЗВ-500, ИЗВ-600, ИЗВ-700 | 1 шт. | По спецификации заказа |
| - 2В0.283.687 ПС | - Паспорт | 1 экз. |  |

## 4  Устройство и принцип работы

4.1 Сигнализирующим устройством индикатора является барабан красного цвета (сигнальное положение). В верхней части индикатора расположен диск с накаткой, предназначенный для поворота барабана в рабочее положение. Диск поворачивается до упора в направлении, указанном стрелкой, и отпускается. Барабан остается зафиксированным в указанном положении и автоматически переводится в сигнальное положение только при достижении предельно допускаемой засоренности воздухоочистителя. При этом в окнах корпуса индикатора появляется красная окраска, что означает необходимость  проведения технического обслуживания воздухоочистителя. После его проведения необходимо вновь установить барабан индикатора в рабочее положение.

5 Подготовка индикатора к работе

5.1 Индикатор можно устанавливать непосредственно на линии очищенного воздуха между воздухоочистителем и двигателем, так и в кабине водителя – при соединении его с линией очищенного воздуха герметичным трубопроводом, выдерживающим разрежение до 10 кПа.

5.2 Перед монтажом необходимо удалить проволоку из отверстия монтажного штуцера, предохраняющую отверстие от засорения. Повернуть диск с накаткой в направлении, указанном стрелкой, для установки барабана в рабочее положение.

5.3 Допускается в процессе эксплуатации снимать индикатор с резиновой монтажной втулки, посредством которой он соединяется с монтажным штуцером. В этом случае перед установкой индикатора на место необходимо извлечь из него втулку, надеть ее на штуцер так, чтобы верхний торец зашел за буртик штуцера, а затем насадить индикатор на втулку. Для облегчения монтажа допускается смазывать уплотняющие пояски втулки тонким слоем консистентной смазки.

Приложение А

Габаритные и присоединительные размеры индикатора

1 – индикатор;

2 – втулка монтажная;

3 – штуцер монтажный;

4 – проволока для прочистки

Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры индикатора

с резьбовым штуцером

1 – индикатор;

2 – втулка монтажная;

3 – штуцер монтажный;

4 – проволока для прочистки

Рисунок А.2 – Габаритные и присоединительные размеры индикатора со штуцером под эластичную трубку